1. ОПИСАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серий АИР (стандарт ГОСТ) и АИС (стандарт DIN) со встроенным электромагнитным тормозом предназначены для привода механизмов, требующих фиксированного останова за регламентированное время после отключения от сети.

Рассчитаны  для  работы  от  сети  переменного  трехфазного  тока частотой    50Гц,  напряжение питания 220/380, 380/660 В, степень  защиты   IP54, IP55 по ГОСТ 17494-87, класс  изоляции  F по ГОСТ 8865-93, метод охлаждения IC411, класс энергоэффективности IE1, режим работы S4 ПВ=40%.

Монтажные исполнения двигателей по ГОСТ 2479-79: 1081, 2081, 3081, 2181, 3681, 3011.

Класс вибрации двигателей по ГОСТ 20815-93.

Климатические исполнения У2, У3, У1, Т2, УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.

Двигатели могут комплектоваться электромагнитными тормозами постоянного или переменного тока различного напряжения с ручкой растормаживания (опция) и возможностью регулировки тормозного момента (опция). В случае применения тормоза постоянного тока, электродвигатель комплектуется выпрямительным блоком. По умолчанию, электродвигатели комплектуются тормозами постоянного тока напряжением 99В (для двигателей с напряжением 220/380В) и 170В (для двигателей с напряжением 380/660В).

2. ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ К РАБОТЕ

Все работы, связанные с монтажом и электрическим подключением двигателей, должны выполняться только квалифицированными специалистами-электриками, изучившими настоящее Руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок и типовые Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Необходимо проверить соответствие напряжения и частоты питающей сети номинальным параметрам двигателя и схеме соединения выводов обмотки.

Для подключения обмотки статора к питающей сети в коробке выводов двигателя предусмотрена клеммная панель с 3-мя или 6-ю контактными болтами (количество зависит от схемы соединений) и не менее одного болта заземления. В случае наличия температурных датчиков защиты в обмотке двигателя предусмотрены дополнительные 2 болта.

Заземление необходимо выполнить до подключения двигателя к сети!

Перед электрическим подключением двигателя к сети необходимо проверить сопротивление изоляции обмотки статора относительно корпуса и сопротивление изоляции терморезисторов относительно обмотки статора и относительно корпуса двигателя. Измерение сопротивления изоляции необходимо производить мегаомметром на 500 В.

Сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях испытаний должно быть:

- в практически холодном состоянии - не менее 10 МОм;

- при температуре, близкой к рабочей - не менее 3 МОм;

Если сопротивление изоляции, измеренное при температуре +25 ºС ниже 0,5 МОм, двигатель необходимо подвергнуть сушке и последующей повторной проверке сопротивления изоляции.

Во избежание поражения электрическим током обмотки должны быть разряжены немедленно после проведения измерения.

Сушку двигателя производить внешним нагревом при температуре + 90 °С или электрическим током, включая двигатель с заторможенным ротором на пониженное напряжение (10…15% от номинального напряжения).

Во время сушки температура обмотки статора и подшипников не должна превышать +100 ºС.

В случае если двигатель укомплектован датчиками контроля температуры обмотки, необходимо проверить сопротивление цепи терморезисторов.

Сопротивление цепи терморезисторов при температуре 0…+ 40 ºС должно находиться в пределах 250 ± 160 Ом.

Подводимое напряжение при измерении сопротивления цепи терморезисторов не должно превышать 7,5 В.

Подключение двигателя к сети следует осуществлять в соответствии со схемой, приведенной на внутренней крышке коробки выводов, с учетом номинального напряжения и схемы соединения, указанных на паспортной табличке двигателя.

Конструкция коробок выводов предусматривает возможность подсоединения кабелей с медными или алюминиевыми жилами с оболочкой из резины или пластика, а также проводов в гибком металлическом рукаве. Ввод осуществляется через один или два штуцера, либо через удлинитель под сухую разделку или эпоксидную заделку кабеля.

Сечение проводников силового подводящего кабеля должно соответствовать мощности двигателя и номинальному значению тока, указанным на паспортной табличке.

Проводники подводящего кабеля должны иметь соответствующие наконечники.

Подключение без наконечников недопустимо!

По окончанию электрического подсоединения двигателя к сети необходимо выполнить следующее:

- проверить состояние коробки выводов и подводящего силового кабеля, при необходимости удалить посторонние предметы, грязь и влагу;

- закрыть крышку коробки выводов, используя предусмотренные уплотнения для обеспечения требуемой степени защиты;

- плотно закрыть неиспользуемые отверстия для подвода кабеля, предохраняя их от пыли и влаги;

- в случае наличия терморезисторов необходимо подсоединить устройство температурной защиты.

3. ПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Пуск двигателя необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Проверить правильность подсоединения выводов двигателя к сети по схеме, приведенной на внутренней стороне крышки коробки выводов.

2. Проверить исправность и надежность крепежных и контактных соединений, заземления и уплотнений вводного устройства.

3. Убедиться в свободном вращении вала двигателя от руки.

4. Произвести пробный пуск двигателя в режиме холостого хода для проверки направления вращения и исправности механической части (отсутствие стука, заеданий, вибрации, шумов в подшипниках и т.п.).

Если двигатель запускается с оголенным рабочим концом вала, то шпонка должна быть заперта колпачком или же снята.

5. После пуска на холостом ходу и, в случае необходимости, устранения замеченных недостатков проверить работу двигателя под нагрузкой.

Вращающиеся части двигателя и части, соединяющие двигатель с механизмом Потребителя (муфты, шкивы), должны иметь ограждения от случайных прикосновений.

Для изменения направления вращения вала односкоростного двигателя необходимо на панели в коробке выводов поменять местами два любых провода кабеля питания.

Ответственность за правильное подключение двигателя к сети

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

К эксплуатации двигателей должны допускаться только квалифицированные специалисты, изучившие настоящее Руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок и типовые Инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

В случае отклонения от нормального режима работы (например, повышенная температура, шумы, вибрация и т.п.) необходимо отключить двигатель и приостановить эксплуатацию до выяснения и устранения причин.

Двигатели должны эксплуатироваться только в условиях, для которых они предназначены.

В случае несоответствия технических характеристик двигателя или выявлении скрытых дефектов, претензия предъявляется Производителю.

Запрещается эксплуатация двигателей без надежного крепления к фундаменту и электрического заземления. Заземление двигателя обеспечивается Потребителем при установке и электрическом подключении двигателя. Болт (винт) заземления во вводном устройстве может быть использован для зануления.

Запрещается монтаж, техническое обслуживание и демонтаж двигателей, находящихся под напряжением.

Запрещается эксплуатация двигателя со снятым кожухом вентилятора и крышкой вводного устройства.

Запрещается эксплуатация двигателя, если в коробке выводов	присутствуют посторонние предметы, грязь, влага.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время эксплуатации двигателя необходимо вести техническое обслуживание, которое по видам и периодичности подразделяется на 3 типа: общее наблюдение, технический осмотр и профилактический ремонт.

Общее наблюдение заключается в периодическом контроле режима работы, состояние контактов, нагрева, чистоты двигателя.

Периодичность технических осмотров устанавливается в зависимости от производственных условий не реже одного раза в два месяца.

При техническом осмотре очистить двигатель от пыли и грязи, проверить надежность заземления и соединения с приводным механизмом, проверить уплотнение кабельного ввода подтягиванием муфты.

Профилактический ремонт производить в зависимости от производственных условий не реже одного раза в год.

При профилактическом ремонте производить разборку двигателя, продувку, обтирку, внутреннюю его очистку, замену смазки подшипников (в двигателях с открытыми подшипниками), проверку надежности заземления и всех соединений, проверку состояния обмотки, выводных концов, при необходимости заменить подшипники.

Проверить рукой свободно ли вращается ротор после сборки двигателя. Ротор должен вращаться без особых усилий, шума, стука, заеданий. Проверить сопротивление изоляции обмотки относительно корпуса. Проверить величину тормозного момента.

Для обеспечения тормозного момента, а так же надежного срабатывания тормоза, необходимо периодически проверять и, при необходимости, регулировать воздушный зазор тормоза (Q).

6.

1. Корпус электромагнита  2. Катушка тормоза 3. Пружина 4. Якорь электромагнита 5. Ручка растормаживания 6. Регулировочный болт 7. Болт крепления 8. Тормозной диск 9. Зубчатая муфта 10. Задний подшипниковый щит.

Q – воздушный зазор.

Ручное растормаживание осуществляется ручкой путем ее смещения в сторону вентилятора.

В стандартной поставке — тормоз подключен, отрегулирован воздушный зазор и проверен тормозной момент.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛОВ

Надежность работы двигателя во многом определяется качеством технического обслуживания подшипниковых узлов.

Во время эксплуатации двигателя необходимо выполнять следующее:

- контролировать шум подшипников и вибрацию во время работы;

- следить за температурой подшипниковых узлов;

- проводить регулярное пополнение и замену смазки;

- во время диагностировать необходимость замены подшипников;

- проводить замену подшипников.

Расчетный срок службы закрытых подшипников около 20 000 ч.

По окончанию срока службы подшипники подлежат замене.

Подшипники необходимо снимать с вала только в случае их замены и только с применением специального съемника.

Замену подшипников проводить по истечении срока их службы, а также при

появлении аномальных шумов, стуков или заеданий.

При насадке на вал открытые подшипники рекомендуется нагреть в минеральном масле, закрытые – в воздушной среде до температуры + 80…+ 90 °С.

Запрещается оказывать излишнее осевое давление на вал или наносить удары!

Закрытые подшипники с заложенной на весь срок службы смазкой не разбираются и не пополняются смазкой.

Открытые подшипники первично наполняются смазкой Производителем при сборке двигателя. При эксплуатации необходимо производить пополнение смазки через 6000-10000 часов, но не реже одного раза в 2 года.

При продолжительной работе в режимах с допустимой перегрузкой периодичность пополнения смазки необходимо уменьшить в два раза.

После двух пополнений смазка подлежит замене полностью.

При пополнении смазки шприцеванием, должны быть вывернуты сливные пробки, чтобы избежать переполнения подшипникового узла смазкой и ее попадание внутрь двигателя. Для разового пополнения необходимо брать 20…30% смазки от количества, требуемого для ее полной замены.

При полной замене смазки ее количество на один подшипниковый узел зависит от типоразмера двигателя.

При полной замене смазки необходима частичная разборка и промывка подшипникового узла. Для промывки подшипников и полостей подшипниковых крышек использовать бензин. После этого необходимо заполнить подшипник смазкой, а оставшуюся часть смазки разместить в полостях подшипниковых крышек.

В двигателях серий АИР и АИС применяются подшипники качения. В двигателях габаритов 56-132 мм применяются подшипники серии 180000(6xxx-2RS) или 80000(6ххх-2Z(ZZ) с тепловым зазором С3 с заложенной на весь срок службы консистентной смазкой. Двигатели габаритов 160-355 мм имеют подшипниковые узлы со специальным устройством, позволяющим производить частичную замену отработанной смазки и пополнение свежей смазкой.

7. РЕГУЛИРОВКА ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА ТОРМОЗА.

В случае, когда величина воздушного зазора превышает рекомендуемые значения (таблица 1), необходимо произвести его регулировку.

Регулировку воздушного зазора тормоза производить в следующем порядке:

1. Регулировочные болты 6 ввернуть в корпус электромагнита 1 для ослабления болта 7.

2. Болтом 7 установить необходимый воздушный зазор Q (таблица).

3. Регулировочные болты 6  вывернуть из корпуса электромагнита 1 для фиксации воздушного зазора и электромагнитного тормоза.

Проверить зазор и тормозной момент двигателя.

Таблица 1. Технические характеристики электромагнитных тормозов.

| Тип тормоза | SDZ1-02 | SDZ1-04 | SDZ1-08 | SDZ1-15 | SDZ1-30 | SDZ1-40 | SDZ1-80 | SDZ1-150 | SDZ1-200 | SDZ1-300 | SDZ1-450 | SDZ1-600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габарит двигателя | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 |
| Тормозной момент, Н*м | 2 | 4 | 7,5 | 15 | 30 | 40 | 75 | 150 | 200 | 300 | 450 | 600 |
| Напряжение питания DC, В | 99 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, Вт | 25 | 30 | 40 | 50 | 65 | 70 | 95 | 110 | 150 | 200 | 200 | 210 |
| Время торможения, с | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,5 |
| Рекомендуемый воздушный зазор, мм | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Максимальный воздушный зазор, мм | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |  |  |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Схема  подключения электромагнитных тормозов.

В электродвигателях со встроенным электромагнитным тормозом применяются по умолчанию выпрямители серии ZLKS(1)-99(170)-4 (4 контакта). По запросу потребителя возможна установка выпрямителей  ZLKS(1)-99(170)-6 (6 контактов).

Существуют две возможные схемы подключения питания электромагнитного тормоза.

1. при переключении по стороне переменного тока

Схема подключения тормоза с напряжением 170В DC при помощи 6-контактного выпрямителя.

Схема подключения тормоза с напряжением 170В DC при помощи 4-контактного выпрямителя.

Схемы подключения тормоза с напряжением 99В DC при помощи 6-контактного выпрямителя.

Схема подключения тормоза с напряжением 99В DC при помощи 4-контактного выпрямителя.

При отключении напряжения перед выпрямителем на стороне переменного тока, магнитное поле спадает медленно, что приводит к длительному времени срабатывания тормоза, а вместе с тем к замедленному росту тормозного момента. Данная схема применяется в том числе, когда время срабатывания тормоза не имеет значения.

2. при переключении по стороне постоянного тока

Схема подключения тормоза с напряжением 170В DC при помощи 6-контактного выпрямителя.

Схемы подключения тормоза с напряжением 99В DC при помощи 6-контактного выпрямителя.

Внутреннее соединение звезда встречается у электродвигателей с 3-мя выводами на клеммной колодке.

На выпрямителях маркировка выводов RRGGYY может так же обозначаться 123456, а маркировка RRGG - 1234.

При указанной схеме, переключение происходит между выпрямителем и электромагнитом. В этом случае, при отключении напряжения, задержка переключения мала, т. к. магнитное поле редуцируется очень быстро, что приводит к быстрому увеличению тормозного момента. Но в этом случае образуются скачки высокого напряжения, приводящие к более быстрому изнашиванию контактов, вследствие искрения. Для защиты катушки от скачков напряжения и для защиты контактов от чрезмерного изнашивания, выпрямители оснащены защитными средствами. Данный способ подключения применяется везде, где требуется большие количества переключений, а так же позиционирование привода.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийные обязательства являются добровольной декларацией качества товара Производителем и Поставщиком перед Потребителем.

Производитель гарантирует соответствие двигателя требованиям Государственных Стандартов и других технических норм. Соответствие нормам безопасности подтверждается Декларацией или Сертификатом соответствия.

Производитель гарантирует безвозмездное устранение неисправностей возникших по вине Производителя в пределах гарантийного срока при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в настоящем Руководстве.

Гарантийное обслуживание продукции производится уполномоченными Сервисными Центрами.

Условия действия гарантии

Условия действия гарантии определяются гарантийными обязательствами Производителя и Поставщика, в Паспорте и в договоре поставки. Производитель в Паспорте указывает продолжительность гарантийного срока, отсчитываемую от даты реализации двигателя. Этот срок является периодом, в течение которого производиться гарантийное обслуживание. 	Гарантийная срок на электродвигатели со встроенным электромагнитным тормозом» – 2 года с момента поставки при наработке не более 10 000 часов.

Для сохранения гарантии, Потребителем должны выполняться требования изложенные в настоящем Руководстве:

- правильная транспортировка и хранение двигателей;

- рекомендованное сопряжение двигателя с исполнительным механизмом Потребителя;

- электрическое подключение проведено квалифицированными специалистами в соответствии с рекомендациями;

- двигатели эксплуатируются в соответствующих окружающих условиях без превышения ограничений;

- нагрузка не превышает номинальные значения, указанные на паспортной табличке двигателя, с учетом допустимой перегрузки;

- регулярно проводится техническое обслуживание двигателя в соответствии с требованиями данного Руководства;

- в конструкцию двигателя, Потребителем не внесено никаких изменений;

- используются только рекомендуемые запасные части и расходные материалы.

Гарантия не распространяется на продукцию:

- имеющую механические повреждения, влияющие на работоспособность двигателя и возникшие в результате стихийного бедствия, нарушения условий эксплуатации, транспортировки и хранения;

- вскрытую без согласования с Производителем или ремонтировавшуюся в неуполномоченных ремонтных организациях.

Производитель и Поставщик не несут ответственности за простой оборудования Потребителя при гарантийном и техническом обслуживании двигателя.